# Computer Architecture Lab Session 3

# ROM & RAM

# Bardia Ardakanian 9831072

# Ali Asad 9831004

## طراحی یک Read-only memory با زبان VHDL

برای نوشتن یک Read-only memory ابتدا موجودیت Rom را تعریف می‌کنیم، برای سنکروم بودن ROM برایش clock و reset می‌گذاریم. در این برنامه ما سعی در طراحی یک ROM با اندازه 16x8 بوده‌ایم. به حالتی که اعداد 0 الی 15 را در خود ذخیره کند.

کد زیر برنامه موجودیت ROM است.

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; --ROM with clock and reset --each word is 1 bytes (or 8 bits) --this architecture is 16 x 8 entity ROM is port( clk : in std_logic; rst : in std_logic; enable : in std_logic; read : in std_logic; address : in integer range 0 to 15; dout : out std_ulogic_vector(7 downto 0) ); end ROM; architecture behave of ROM is type ROM_Array is array (0 to 15) of std_ulogic_vector (7 downto 0); constant content: ROM_Array := ( "00000000", "00000001", "00000010", "00000011", "00000100", "00000101", "00000110", "00000111", "00001000", "00001001", "00001010", "00001011", "00001100", "00001101", "00001110", "00001111" ); begin process(clk, rst, enable, read, address) begin if(rst = '1') then dout <= "ZZZZZZZZ"; elsif(clk'event and clk = '1') then if (enable = '1') then if (read = '1') then dout <= content(address); else dout <= "ZZZZZZZZ"; end if; end if; end if; end process; end behave;

## Test Bench برای ROM

برای طراحی Test Bench ابتدا باید موجودیت ROM_TB را بسازیم، حال سیگنال های ورودی را تعریف می‌کنیم. در ابتدا سیگنال clock را 1 می‌گذاریم و هر 5 نانو ثانیه ان را not می‌کنیم تا ROM ما سنکروم شود.

بعد از این مرحله سیگنال reset را 1 می‌گذاریم تا برنامه از حالت خاصی شروع نشود. مقدار اولیه سیگنال address را 0 می‌گذاریم زیرا می‌خواهیم از خانه 0 الی 15 را بخوانیم.

بعد از 20 نانو ثانیه تاخیر سیگنال reset را 0 می‌کنیم و سیگنال read را هم 1 می‌کنیم تا امکان خواندن داده از ROM فراهم شود.

بعد در یک loop مقدار address   را هر 20 نانو ثانیه 1 واحد ببیشتر می‌کنیم تا روی خانه های حافظه ROM  پیمایش داشته باشیم.

کد تست بنچ به صورت زیر است:

------------------------------------------------------------- -- Test Bench for 16*8 ROM module ------------------------------------------------------------- library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity ROM_TB is end ROM_TB; architecture TB of ROM_TB is component ROM is port( clk : in std_logic; rst : in std_logic; enable : in std_logic; read : in std_logic; address : in integer range 0 to 15; dout : out std_ulogic_vector(7 downto 0) ); end component; --init signals signal T_Clock, T_Reset, T_Enable, T_Read : std_logic; signal T_Address : integer range 0 to 15; signal T_Dout : std_ulogic_vector(7 downto 0); begin --port mapping U_ROM: ROM port map ( T_Clock, T_Reset, T_Enable, T_Read, T_Address, T_Dout ); clock_process: process --clock begin T_Clock<='1'; wait for 5 ns; T_Clock<='0'; wait for 5 ns; end process; process begin --init reset as 1 so we are not in any specific state T_Enable <= '1'; T_Read <= '0'; T_Reset <= '1'; T_Address <= 0; wait for 20 ns; --reset = 0 and read = 1 so we can read data from ROM T_Reset <= '0'; T_Read <= '1'; --loop on ROM array addresses for i in 0 to 31 loop wait for 20 ns; T_Address <= T_Address + 1; end loop; wait; end process; end TB;

## Wave خروجی برنامه

Wave خروجی Test Becnh برنامه ما به صورت زیر است:

همانطور که در Wave خروجی مشاهده می‌کنید اعداد خانده شده از روی ROM از 0 الی 15 است و برنامه ما خروجی درست نشان داده است.

## شماتیک ROM

همانطور که مشاهده می‌کنید واحد کنترلی اجازه خروج داده را از ROM می‌دهد و خود ROM از یک دیکودر 4 به 16 استفاده می‌کند چون 16x8 هست و ادرس ها 4 بیتی هستند.

## RAM

میخواهیم یک Random Access Memory با دو ورودی (Dual Port) طراحی کنیم.

بدین صورت که همزمان بتواند از این حافظه بنویسیم یا بخوانیم.

برای طراحی این واحد حافظه در زبان VDHL ،‌ ابتدا موجودیت مورد نظر را تعریف کرده و سپس ورودی و خروجی های مربوطه را مشخص می‌کنیم.

سپس به طراحی معماری رفتاری این ماژول می‌پردازیم.

بدین صورت که ابتدا یک subtype ۸ بیتی تعریف میکنیم و سپس ۶۴ واحد از این زیرنوع را تعریف میکنیم. در واقع یک آرایه دوبعدی ساخته ایم که ۶۴*۸ بیت میتواند ذخیره کند.

این آرایه همان RAM است .

حال در ادامه هر قسمت از عملیات های خواندن و نوشتن را در proccess جداگانه تعریف می‌کنیم و در صورت اجازه داشتن به نوشتن یا خواندن در هر کدام ،‌ به ترتیب در RAM در آدرس داده شده می‌نویسیم یا داده را از آدرس داده شده می‌خوانیم.

در ادامه کد RAM را به زبان VHDL مشاهده می‌کنید:

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity ram is

port (

arst     : in std_logic;

clk      : in std_logic;

enable   : in std_logic;

we       : in std_logic;

re       : in std_logic;

r_addr   : in natural range 0 to 63;

w_addr   : in natural range 0 to 63;

data_in  : in std_logic_vector(7 downto 0);

data_out : out std_logic_vector(7 downto 0)

);

end entity;

architecture behav of ram is

-- Building a 2D-array for the RAM.

---------------------------------------------------

-- Defiening subtype word (8-bits).

subtype word_t is std_logic_vector(7 downto 0);

-- Defiening main type  (64 * 8-bits).

type ram_type is array(63 downto 0) of word_t;

---------------------------------------------------

-- Declaring the RAM signal.

signal ram_sig : ram_type;

begin

-- Read Proccess Section

process (arst, clk, enable, re)

begin

if arst = '1' then

data_out <= (data_out'range => 'Z');

elsif (clk'event and clk = '1') then

if enable = '1' then

if re = '1' then

data_out <= ram_sig(r_addr);

else

data_out <= (data_out'range => 'Z');

end if;

end if;

end if;

end process;

-- End of Read Proccess Section

-- Write Proccess Section

process (clk, enable, we)

begin

if (clk'event and clk = '1') then

if enable = '1' then

if we = '1' then

ram_sig(w_addr) <= data_in;

end if;

end if;

end if;

end process;

-- End of Write Proccess Section

end behav;

## Test Bench برای RAM

برای اینکه به درستی ماژول RAM‌ی که طراحی کردیم پی ببریم تست بنچ برای آن نوشته و خروجی تست بنچ را با خروجی مورد نظر خود مقایسه می‌کنیم.

برای طراحی Test Bench ابتدا باید موجودیت ram_tb را بسازیم، حال سیگنال های ورودی را تعریف می‌کنیم. در ابتدا سیگنال clock را 1 می‌گذاریم و هر 5 نانو ثانیه ان را not می‌کنیم تا RAM ما سنکروم شود.

بعد از این مرحله سیگنال reset را ۰ می‌گذاریم تا برنامه از حالت خاصی شروع نشود. مقدار اولیه سیگنال‌های w_addr_sig و r_adde_sig را 0 می‌گذاریم و re_sig, we_sig را غیر فعال می‌کنیم.

حال در دو حلقه به تست کد میپردازیم.

در حلقه اول که ۵ بار اجرا می‌شود، به ترتیب در آدرس های 05و 0Aو0F و 14و19  در RAM داده های

05و 0Aو0F و 14و19  را می‌نویسیم.

در حلقه دوم که ۵ بار اجرا می‌شود، به ترتیب از آدرس های 05و0A و0F و14 و19  در RAM داده های

05و 0Aو0F و 14و19  را می‌خوانیم.

با این حساب عملیات نوشتن و خواندن به درستی انجام می‌شود.

در ادامه کد تست بنچ و خروجی شبیه سازی را مشاهده می‌کنید.

کد تست بنچ به صورت زیر است:

--------------------------------------------------------------------

-- Test Bench for memory module

-- use loop statement to test module completely

--------------------------------------------------------------------

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity ram_tb is -- entity declaration

end ram_tb;

--------------------------------------------------------------------

architecture Testbench of ram_tb is

component ram is

port (

arst     : in std_logic;

clk      : in std_logic;

enable   : in std_logic;

we       : in std_logic;

re       : in std_logic;

r_addr   : in natural range 0 to 63;

w_addr   : in natural range 0 to 63;

data_in  : in std_logic_vector(7 downto 0);

data_out : out std_logic_vector(7 downto 0)

);

end component;

signal arst_sig, clk_sig, enable_sig, re_sig, we_sig : std_logic;

signal r_Addr_sig, w_Addr_sig                        : natural range 0 to 63;

signal data_in_sig, data_out_sig                     : std_logic_vector(7 downto 0);

begin

ram_compo : ram port map(

arst_sig, clk_sig, enable_sig, re_sig, we_sig,

r_Addr_sig, w_Addr_sig,

data_in_sig, data_out_sig

);

clk_proccess : process

begin

clk_sig <= '1'; -- clock cycle 10 ns

wait for 5 ns;

clk_sig <= '0';

wait for 5 ns;

end process;

process

begin

arst_sig    <= '0';

enable_sig  <= '1';

re_sig      <= '0';

we_sig      <= '0';

w_Addr_sig  <= 0;

r_Addr_sig  <= 0;

data_in_sig <= (data_in_sig'range => '0');

wait for 20 ns;

-- test write

for i in 0 to 4 loop

w_Addr_sig  <= w_Addr_sig + 5;

data_in_sig <= data_in_sig + "101";

we_sig      <= '1';

re_sig      <= '1';

wait for 10 ns;

end loop;

-- test read

for i in 0 to 4 loop

r_Addr_sig <= r_Addr_sig + 5;

re_sig     <= '1';

wait for 10 ns;

end loop;

end process;

end Testbench;

## خروجی شبیه سازی

طبق توضیحات داده شده، خروجی درست است.

## شماتیک RAM