# Computer Architecture Lab Session 11

# Basic Computer

# Bardia Ardakanian 9831072

# Ali Asad 9831004

# توضیح کلی

در این گزارش میخواهیم به توضیح اجزا اصلی کامپیوتر پایه برای طراحی یک واحد کنترل که مغز مغز کامپیوتر است بپردازیم.

هر BC از یک مسیر داده و واحد تصمیم گیری تشکیل می‌شود.

مسیر داده یا Datapath در واقع مسیری است که داده های موجود درثبات ها  با آن تبادل اطلاعات می‌کنند.

و واحد تصمیم‌گیری یا Control Unit نیز به عنوان کنترل کننده تمامی ثبات ها به کار برده می‌شود.

به این معنی که هر ثبات که شامل پایه های مختلف از قبیل Load,Clear,Inc,Dec,… هر کدام چه زمانی با توجه به الگوریتم ون نیومن صدا زده شود و چه زمانی داده های ثبات ها بر روی گذرگاه ریخته شود و چه زمانی داده ها از گذرگاه به ثبات ها وارد شود.

از دیدگاهی دیگر میتوان کامپیوتر پایه را متشکل از یک حافظه اصلی و یک پردازنده دید که دستورالعمل ها از حافظه اصلی به پردازنده میرود و پردازنده بعد از اجرا آن طی الگوریتم ون نیومن، درصورت نیاز، نتیجه را در حافظه اصلی میریزد.

# قالب دستورالعمل

تبادل دستورالعمل ها در قالب هایی از پیش تعیین شده بیان می‌شود تا پردازنده بفهمد که رشته بیتی که از حافظه اصلی دریافت کرده است را چگونه تفسیر کند.

این قالب دستورالمعل با توجه به ISA یا به طور واضح تر،‌ عملیات هایی که میخواهیم انجام بدهیم مشخص میشود.

اما به طور کلی در دستورالعمل ها چند بیت برای OPC که مشخص کننده عملیات موردنظر است، درنظر گرفته میشود.

و نیز شامل رشته بیتی برای مشخص کردن آدرس مموری و همچنین شامل چند بیت برای تشخیص

ثبات عام منظوره است.

همانطور که گفته شد، موارد گفته شده کلی بوده و با توجه به عملیات های موردانتظار در CPU مشخص میشود.

# ثبات های عام منظوره و خاص منظوره

بیان شد که هر پردازنده تعدادی ثبات دارند.

این ثبات ها به دو دسته ثبات های عام منظوره و ثبات های خاص منظوره تقسیم می‌شوند.

ثبات های عام منظوره همانطور که از نامشان معلوم است، بر خلاف ثبات های خاص منظوره که برای هدف و منظور خاصی طراحی شده اند، میتوانند توسط اجزای مختلف به کار گرفته شود.

# عملکرد ثبات های پردازنده

حال به بیان ثبات های مختلف میپردازیم:

PC: Program Counter

نگه داشتن آدرس دستورالعمل بعدی که باید اجرا بشود.

AR: Address Register

رهگیری محلی از مموری که در حال اجرا است. به بیان دیگر در خود آدرس ذخیره میکند.

AC: Accumulator

ثبات عام منظور ای به نام انباشتگر است.

TR: Temp Register

ثباتی برای نگه داری داده های میانی و موقت

SP: Stack Pointer

ثباتی برای بیان آدرس ابتدا پشته در حافظه اصلی

INP: Input Register

ثباتی برای نگه داری ورودی( برای دستورات IO استفاده میشود)

OutR: Output Register

ثباتی برای نگه داری خروجی( برای دستورات IO استفاده میشود)

DR: Data Register

ثباتی برای ذخیره عملوند های دستورالعمل

# نتیجه گیری کلی

حال با توجه به تعریف هایی که از مسیر داده، واحد کنترل، ثبات ها و غیره داریم، میتوانیم دستورات موجود در ISAرا طبق الگوریتم ون نیومن، مرحله به مرحله پیش ببریم و اینگونه پردازنده ای ساختیم که توانایی پردازش دستورالعمل های کاربر را دارد.